Descriptif Type EQUILUX WOOD OUVRANT®

La fonction d’éclairement zénithal et d’aération sera assurée par des appareils du type EQUILUX WOOD OUVRANT® de la société Skydôme®.

L’EQUILUX WOOD OUVRANT® est un lanterneau destiné à l’éclairement et à l’aération composé :

• d’une costière droite en bois massif dont la surface de lumière (m²) est égale à la surface de la trémie (m²) ; Hauteurs Costière (170, 290 et 460mm) respectant la hauteur du relevé d’étanchéité selon DTU (150mm mini) ; Costière prévue pour tout type d’étanchéité y compris soudable à la flamme.

• d’un cadre fixe en bois massif avec joints intégrant un verre feuilleté de sécurité résistance 1200j (norme EN 12600 ; Cadre fixe surmonté d’un dôme transparent PMMA.

L’ouverture, d’une course de 250mm, se fera avec un moteur photovoltaïque télécommandable.  Son absence de câble électrique permettra une installation aisée

L’EQUILUX WOOD OUVRANT® pourra recevoir, en option, un store électrique 24V, télécommandable,  occultant et/ou brise soleil manuel ou électrique.

L’EQUILUX WOOD OUVRANT®  existe également en version pour la rénovation.

L’EQUILUX WOOD OUVRANT® a des performances thermiques et acoustiques renforcées :

• Urc =1.3 W/m².K

• Lia = 46 dB(A) – Niveau d’intensité acoustique générée par la pluie ; en dessous du seuil de réveil d'une personne endormie (50 dB).

• Rw(C;Ctr) = 35 (-2;-5) dB – Affaiblissement acoustique aux bruits aériens

L’EQUILUX WOOD OUVRANT® bénéficie d’une étanchéité à l’air équivalente à l’indice A4 au classement AEV.

L’ensemble offre une transmission lumineuse de 80% (version transparente).