Descriptif Type Airdôme® manuel

La fonction d’aération naturelle sera assurée par des appareils du type Airdôme® manuel de la société Skydôme®.

L’Airdôme® manuel est un lanterneau au sens de la norme NFP 37-418 composé:

• d’une costière hauteur 310 mm recouverte extérieurement d’un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés d’étanchéité soudés à la flamme;

• d’un remplissage en version standard en polycarbonate alvéolaire opalescent 10 mm, ou double dômes PMMA;

• d’un cadre ouvrant tubulaire équipé d’une vis sans fin de course 250mm.L’ouverture est réalisée grâce à l’action d’un vilebrequin;

• d’un cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et protège les angles contre les chocs latéraux.

Descriptif Type Airdôme® pneumatique

La fonction d’aération naturelle sera assurée par des appareils du type Airdôme® pneumatique de la société Skydôme®.

L’Airdôme® pneumatique est un lanterneau au sens de la norme NFP 37-418 composé:

• d’une costière hauteur 310 mm recouverte extérieurement d’un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés d’étanchéité soudés à la flamme;

• d’un remplissage en version standard en polycarbonate alvéolaire opalescent 10 mm, ou double dômes PMMA;

• d’un cadre ouvrant tubulaire équipé d’un vérin pneumatique de course 300 mm raccordé au réseau pneumatique.

• d’un cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et protège les angles contre les chocs latéraux.

Descriptif Type Airdôme® électrique

La fonction d’aération naturelle sera assurée par des appareils du type Airdôme® électrique de la société Skydôme®.

L’Airdôme® électrique est un lanterneau au sens de la norme NFP 37-418 composé:

• d’une costière hauteur 310 mm recouverte extérieurement d’un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés d’étanchéité soudés à la flamme;

• d’un remplissage en version standard en polycarbonate alvéolaire opalescent 10 mm, ou double dômes PMMA;

• d’un cadre ouvrant tubulaire équipé d’un vérin électrique de course 300 mm raccordé au réseau électrique (220 volts).

• d’un cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et protège les angles contre les chocs latéraux.

Existe en gamme RT12 et RT12+ :

Afin   de   répondre   aux   exigences des  nouvelles  normes  thermiques, l’AIRDÔME se décline en deux gammes thermiques :

• RT12 : Urc = 1.80 W/m²K (PCA 16 mm  multi-parois  +  costière  isolée  + joints EPDM)

•  RT12+ : Urc  =  1.50  W/m²K (PCA 16   mm   avec   inclusion   d’aérogel LUMIRA + costière isolée + joints)